Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – Ржев на участке км 91+000 – км 117+170 в Старицком и Ржевском районах Тверской области.

Ремонтируемый участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Ржев на участке км 91+000 - км 117+170 в Старицком и Ржевском районах Тверской области имеет общую протяженность – 26,172 км. Ширина асфальтобетонного покрытия от 8,0 до 9,0 м. (за исключением участков виражей, переходно-скоростных полос и заездных карманов автобусных остановок), ширина грунтовой части обочин –3,0 м.

На ремонтируемом участке км 91+000 – км 96+654 выполняется фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с последующим устройством асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I.

На участке км 96+654 - км 117+170 выполняется фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия с последующим устройством выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки I и покрытия толщиной 5 см из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15 на полимерно – битумном вяжущем ПБВ 60).

Протяженность участка ремонта – 26,172 км

Стоимость работ – 451 411 345 рублей.

Подрядная организация – ООО «ТЕХНОСТРОЙ»

Сроки выполнения работ – с 01.05.2020 по 05.05.2020

По состоянию на 01.06.2020 принято работ на сумму 445 494 064,8 рубля, оплачено 435 084 269,22 рублей.

Работы на объекте полностью завершены. 29.05.2020 была проведена рабочая комиссия с участием представителей Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, УГИБДД УМВД России по Тверской области, ГКУ «Дирекция ТДФ», ООО «ТЕХНОСТРОЙ».

Проведение межведомственной комиссии по вводу объекта в эксплуатацию запланировано на 05.06.2020 после устранения выявленных в ходе рабочей комиссии замечаний (уборка мусора, перестановка дорожных знаков, досыпка обочин).